ICS 13.030

Z00

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ T XXXX—2018

报废汽车回收拆解基地管理规范

Management specification for end-of-life vehicles recycling and dismantling base

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽双赢再生资源集团有限公司提出。

本标准由安徽省节能减排及循环经济标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

报废汽车回收拆解基地管理规范

- 范围

本标准规定了报废汽车回收拆解基地的术语和定义、基本要求和现场管理。

本标准适用所有从事报废汽车回收拆解企业的基地管理，亦可作为政府部门和交通部门对行业进行监管的重要依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及使用导则

GB/T 15496  企业标准体系  要求

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB 22128  报废汽车回收拆解企业技术规范

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

HJ 348    报废机动车拆解环境保护技术规范

- 术语和定义

GB 22128界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 报废汽车  end—of—life  vehicles；ELVs

达到国家机动车强制报废标准的汽车。

【GB 22128-2008,定义3.1】

- 回收  recycling

依据国家的相关法律、法规及政策对报废汽车进行接受或收购、登记、标记、存储、并发放回收证明的过程。

- 拆解  dismantling

对报废汽车进行无害化处理、拆除可在利用的零部件和主要总成；按各物品的材质种类分解存放；对车体和结构件等进行压扁或切割的程序和方式。

【GB 22128-2008,定义3.3】

- 报废汽车回收拆解基地  ELV recycling and dismantling base

从事报废汽车回收、拆解经营业务的地点。

- 基本要求

  - 通则

基地使用手续合法，若是租赁用地，租用合同不少于15年，具体选址、新建和改、扩建工程应符合相关政策和规定。

  - 回收拆解能力

    - 新建的报废汽车拆解回收基地年回收拆解能力不低于1000辆。

    - 改、扩建的报废汽车拆解回收基地年回收拆解能力不低于800辆。

  - 场地

    - 经营面积不低于30000ｍ2，其中作业场地（包括存储和拆解场地）面积不低于15000ｍ2。

    - 报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。

    - 拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区。

    - 应设置旧零件仓库。

    - 存储场地和拆解车间的总排水口应设置油水分离装置和与其相接的排水沟。

  - 设施设备

适当时，基地应配备下列基础设施设备：

- 回收拆解设备，包括运输设备、称重设备、吊车或起重机、总成拆解平台或精细拆解平台、翻转机、车架剪断设备、车身剪断或压扁设备、打包机和空压机；

- 环保安全设施，包括安全气囊引爆装置或者拆除、存储、引爆装置、氟利昂收集装置、吸油储油罐、储放容器、污水处理设施，消防设备；

- 管理设施：网站建设和监控系统。

  - 环境保护

报废汽车的拆解、破碎应符合HJ 348要求。

  - 人员要求

4.6.1 正式从业人员不少于20人，并进行安全操作和废弃物处理方面的培训，执行培训上岗。其中专业技能人员应不少于5人，其专业技能满足规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。

4.6.2  国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗。

  - 回收拆解作业程序

按照GB 22128要求执行。

  - 其他

    - 基地应与公安交通等管理部门建立起报废汽车回收联动机制。

    - 各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准。

- 现场管理

  - 区域划分

    - 基地现场平面布局应按照功能分区、分块布置并标识清楚，建设用地应遵照科学合理、节约用地的原则，应明确划分管理区、未拆解的报废车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区），间隔距离应符合安全防护要求。

    - 生产作业区内应按照拆解零部件、材料、废弃物划分存储区域并标识，避免混合、乱放。

    - 建立健全现场管理制度，满足清洁生产和安全生产标准化的要求。应包括必要的作业指导书、特种设备操作规程、安全操作规程、设备维护保养制度、夹渣物分类及处置制度、安全生产管理制度、消防安全制度、应急预案等。

  - 安全作业

    - 宜按照AQ/T 9006开展安全生产标准化工作。

    - 安全标志应符合GB 2894要求。

    - 易燃易爆物品应远离生活办公区，并健全消防及防爆预案。

    - 应建立综合治理和安全责任制，基地的主要负责人为第一责任人，发生重大责任事故，应追究其责任。

    - 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标识。

    - 应定期开展消防安全检查制度和应急演练。

    - 发生火灾事故时，应确保基地内可燃或易燃物品能及时运出，避免造成新的环境污染和火灾隐患。应按消防安全管理规范要求配备消防安全设施，确保消防通道畅通。

  - 质量控制

    - 报废汽车回收拆解基地应拆解回收的报废汽车。

    - 回收的报废营运客车，应在公安机关的监督下解体。

    - 拆解的“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。

    - 拆解的其他零配件能够继续使用的可出售，但应标明“报废汽车回用件”

    - 基地应建立相关制度防止报废汽车及国家禁止销售的报废汽车总成零部件流向市场。

    - 应建立报废汽车回收拆解档案盒数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等，档案和数据库保存期限不少于3年。

  - 体系建设

基地应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准建立管理体系。

_________________________________